LAND ROVER DEFENDER 90

(L108) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per prima cosa tirare fuori i pezzi del roll cage, aprire il kit di montaggio e controllare i componenti rispetto al disegno del montaggio a pagina 7.

L’assemblaggio di questo roll cage è diviso nella sezione Front e nella sezione Rear.

REAR CAGE – (dietro all’arco B)

Usando il disegno A, segna la posizione sulla carrozzeria per fare i buchi per gli attacchi a telaio.

Fai i buchi nel pannello posteriore come nel disegno A.

Per montarlo centrato usare i supporti che sostituiscono gli archi (i gripper plates, cioè quei piattelli che vanno sulla carrozzeria fintanto che non si montano gli archi):

Segna e fora il bulkhead nella parte posteriore seguendo il disegno B.

Fai passare il supporto sotto-scocca sotto il veicolo da entrambi i lati e avvicinali al bulkhead.

In molti veicoli, il montaggio del supporto sotto-scocca sarà intralciato dal filtro del gasolio e potrebbe essere necessario spostarlo. Guarda il disegno D per ulteriori informazioni.

Prendi il supporto interno verticale dentro al veicolo, mettilo in posizione e imbullonalo all’arco all’esterno. Usa il silicone sigillante (SIKAFLEX 221) sulle superfici da accoppiare , in modo da sigillare gli attacchi e la carrozzeria.

I supporti interni verticali si dovranno allineare anche con i buchi nel bulkhead e con i buchi dei bulloni nel supporto sotto-scocca; inserisci i bulloni e stringi.

Con i supporti non avvitati messi in  posizione, monta i gripper plates all’esterno (dove andrebbero montati gli archi) e avvita per collocare il supporto nella giusta posizione (vedi le immagini sottostanti).

Per montare i supporti dell’arco posteriore:

rimuovi il coperchio delle luci posteriori, i sedili e le barre delle cinture (se presenti). Se il veicolo è un County, potrebbe essere più semplice se il rivestimento sotto ai finestrini fosse rimosso.

Fora il box del sedile come nel disegno C. Allunga diagonalmente verso l’interno da circa 10 millimetri come indicato.

Fai un buco nel disco di gomma e inserisci il supporto dell’arco C.

Inserisci il supporto dall’alto. Piazza il distanziale del tubo dentro alla fine del telaio, inseriscici i bulloni, l’assemblaggio del tubo spaziatore e i buchi verticali posteriori. Non stringere completamente.

FRONT CAGE – (davanti all’arco B)

Rimuovi il parafango e la parte esterna del wing (dividi il wing).

Dentro alla parte esterna del parafango nell’angolo in alto c’è un rinforzo saldato. Rimuovi il rinforzo.

Il buco rettangolare per la parte anteriore del supporto del roll cage deve essere contrassegnato usando il supporto stesso. I bordi della flangia rettangolare di montaggio devono essere allineati con il bordo della parte esterna del wing.

Segna i fori nel wing, fora con la punta da 12mm e taglia tra loro per creare un foro rettangolare.

Con il wing sul banco, avvicina il sostegno sotto-parafango e attaccalo  al meglio con il piattello quadrato attraverso il buco che hai appena tagliato. Monta e stringi il piattello di montaggio per assicurarti che il sostegno sia posizionato correttamente (prima di montare io ho tagliato il bordo inferiore del parafango che toccherebbe il piattello sulla prolunga del telaio).

Fai un piccolo foro (punta da 3) e metti un rivetto tra il wing e il supporto per attaccarli insieme (io ne ho messi 2).

Sul parafango c’è un bordo in basso che toccherebbe il piattello sull’outrigger del telaio. La parte del bordo che andrebbe a contatto con il piattello deve essere completamente rimossa appena dietro al foro presente sul bordo. (… parte non tradotta …). Metti in posizione il supporto a telaio sulla prolunga dello stesso.

Sostituisci le “spire clips” nella parte anteriore del bulkhead (A Post) con i “J nuts” inclusi nel kit.

Riattacca il wing al veicolo (completo di attacco inferiore). (Io ho appoggiato il wing e tenuto fermo con del nastro carta, impuntato la vite tra supporto e piattello a telaio senza stringere, stretto un po le 4 viti sul bulkhead in modo da avere il parafango in posizione poi ho stretto bene il bullone a telaio e infine stretto le viti sul bulkhead. Poi ovviamente tutte le altre vitine del parafango).

Tutti i supporti del roll cage sono ora in posizione e pronti per ricevere il roll cage.

Rimuovi i 6 piattelli di montaggio dall’arco C, dall’arco B e dai supporti dei wing.

Metti l’arco B in posizione ma non stringere completamente.

Monta le barre di collegamento dietro all’arco B ma non stringere completamente.

Monta l’arco C sui supporti dietro e attacca le barre di collegamento ma non stringere completamente.

Collega il sostegno sinistro anteriore al supporto del wing e alla parte frontale dell’arco B ma non stringere completamente.

Monta le barre sopra e sotto al parabrezza sul supporto di sinistra ma non stringere completamente.

Collega il sostegno destro anteriore all’arco B, al supporto del wing e alle barre che passano sopra e sotto al parabrezza.

Con tutti i componenti installati, puoi iniziare a stringere tutti i bulloni del roll cage. Il miglior metodo è quello di stringere pian piano a turno tutti i bulloni, assicurandosi che il roll cage sia centrato sul veicolo. Provare e sbagliare è l’unico modo per assicurarsi che il roll cage sia montato in squadra.

Il tuo roll cage Safety Devices è ora completamente installato!

step by step purtroppo non le ho fatte perchè facevo un attacco a telaio o due alla volta per non dover tenere la macchina ferma.

Ad ogni modo io ho seguito questo schema:

Parte anteriore

smontati i parafanghini di plastica recuperando tutti i bottoni per fissare il parafango e i relativi chiodini per tenerli aperti (ne ho persi un paio di questi e ho usato dei pezzi di rivetto con lo stesso diametro  :D )

messo il nastro di carta sulla parte che deve essere tagliata e appoggiate le piastrine che servono a montare i supporti prima di montare la gabbia (in pratica i piattelli su cui è saldato il rollcage ma senza rollcage perchè servono solo al montaggio o se si vuole togliere la gabbia) e prese le misure come da istruzioni

smontata la buccia esterna del parafango (non poche madonne dal lato destro per le viti dietro al condotto del riscaldamento e dal lato sinistro un po per quella dietro la vaschetta dell'acqua)

parafango in morsa, 4 fori e taglio del rettangolino dove va la piastrina

poi bisogna mettere il supporto che andrà sotto al parafango in posizione e montare il piattino esterno e stringere. per fare questo però bisogna tagliare un pezzo della parte inferiore del parafango, cioè dove il supporto del rollcage andrà ad appoggiarsi sul piattello a telaio e il rinforzino in alto vicino al bulkhead che è saldato. inoltre io ho tagliato anche una parte in alto vicino al rinforzino eliminato e smartellato un po perchè avevo qualche botta e non entrava perfetto. il supporto rimane inclinato e non aderente al parafango e bisogna renderli solidali mettendo un rivetto

sulla macchina ho poi rimosso la vite che teneva su il sottoporta, tolto il distanziale tra outrigger e carrozzeria e montato il piattello inferiore. anche qui un po di madonne perchè ho dovuto allargare un po le asole per far entrare bene il bullone. poi si cambiano i 4 supportini filettati che sono sul bulkhead con quelli del kit

finalmente si puo appoggiare il parafango sulla macchina e si comincia a montare. io ho impuntato la vite sul piattello inferiore e poi quelle sul bulkhead e poi ho iniziato a stringere queste ma non del tutto. ho stretto a morte quella sul piattello per fare arrivare a battuta il supporto e poi stretto bene anche quelle sul bulkhead

poi ci si diverte a rimontare le viti del parafango e il parafanghino di plastica

Parte dietro

bisogna smontare i sedili e le cover interne che tengono nascoste le luci e i cavi e per chi li monta anche i cantonali e le cover nonchè la moquette (ma la mia giace gia da quel pezzo in fondo al capannone perchè puzzava di palude  : Mr green : ) e anche il tubo che supporta sotto al parafango la barra delle cinture di sicurezza.

poi si mette anche qui il nastro carta come indicato dalle istruzioni sia fuori sulla gobbetta che c'è a metà carrozza sia dentro nell'angolo dove dovrà passare il tubo (il foro nell'angolo non è una circonferenza precisa ma un po sformata..io ho fatto il foro con la tazza e poi allargato di lima)

una volta forato dentro e fuori si prova a mettere il supporto e si riaggiustano i fori finche non ci passa. bisogna anche smontare le plastiche che proteggono i retro delle frecce e dei faretti e tagliare o spostare un po dissaldando solo un paio di punti la lamierina che c'è in prossimità del foro da fare nell'angolo

inolte sarebbe stato comodo avere un trapano angolare ma visto che non lo possiedo ho fatto il foro usando la tazza inclinata ed è venuto bene ugualmente

i fori sulla carrozzeria invece dopo i primi due davanti mi sono munito di un dremmel che è molto piu comodo benchè faccia fatica a tagliare anche l'alluminio :shock:

nel kit è fornito anche un pezzo che va dentro alla traversa e serve a non farla collassare stringendo le viti. io ho tolto l'originale e messo quello del kit ma erano perfettamente identici.

prima di montare il supporto bisogna infilare la guarnizione che chiude il foro fatto con la tazza. poi si monta tutto e si stringe.

tengo a sottolineare che i piattelli fuori possono venire leggermente storti a occhio e le viti fare un po fatica, ma quando si montano gli archi viene tutto perfettamente in asse e le viti vanno dentro lisce

Parte centrale

si smontano i sedili e gli arrotolatori delle cinture. si prendono le misure esterne sempre sulla gobbetta e quelle interne sul bulkhead. io ci ho messo un po a farle quadrare tutte anche perchè ho la centralina sulla paratia e facevo fatica a prenderle comodamente

l'esterno si fora e taglia come per davanti e dietro, sul bulkhead invece ci vuole una piccola tazza (mi pare di ricordare da 20 ma nelle istruzioni c'è scritto)

si mettono in posizione i supporti con i piattelli esterni impuntati e inizia il bello: bisogna montare la parte sotto. Prima però bisogna spostare dai td5 in poi il filtro del gasolio. Io ho lasciato il filtro montato e l’ho solo staccato dal telaio e sfilato il piatto che lo tiene su. Poi si rifora il piatto come disegnato nelle istruzioni e si rimonta tutto. Sembra facile facile ma ci vuole il suo tempo anche perchè si sposta indietro il filtro e bisogna staccare tutti i supporti dei cavi che portano gasolio al motore e “dare un po di cavo”. Inoltre ho modificato leggermente la cover del filtro gasolio perchè l’angolino in basso a sinistra picchiava sugli ammortizzatori mi sembra. Giusto un taglietto e una smussatina

una volta fatto questo si mettono in posizione i due tubi che vanno sotto la macchina come ad abbracciarla. Per farlo è meglio smontare quei rinforzini piegati che ci sono dietro la carrozzeria

una volta attaccati i due tubi si impuntano tutte le viti e si controlla che tutto quadri e poi si puo iniziare a stringere.

poi c’è anche il kit per attaccare il roll alle barre delle cinture che vanno forate dalla parte del portellone mentre dal bulkhead ci si attacca ad un bullone preesistente.

Gabbia esterna

Infine una volta che tutti i supporti sono montati si smontano i gripper plates (i piattelli di montaggio) e si comincia a montare la gabbia

Come tempi io ci ho messo in tutto circa 4 giorni di lavoro belli pieni, ma c’è da considerare che ogni volta dovevo rimettere la macchina in condizione di tornare a casa per non lasciarla ferma

Diciamo per la parte anteriore una giornata e mezzo, dietro una giornata e qualcosa e al centro un altra giornata e qualcosa.. la gabbia invece ci vuole massimo un’oretta